矩阵软件控制操作说明

- 基本设置

（电脑串口直接连接矩阵232母头，或用网口连接方式，软件用于矩阵切换也可做测试矩阵232控制是否正常；）

打开软件：务必把压缩包解压后，进入文件夹里打开软件，要创建桌面快捷方式，放到桌面上才行，不能直接把软件拖到桌面上使用。

1 先进入矩阵设置

2 再到拼接设置，设置幕墙

3 最后通讯设置

232串口控制模式

当是连接232串口线连接控制时，按下图设置

网口IP控制模式

当是用网线连接矩阵网口时，用网络控制方式，按下图设置，同时电脑本地IP也要设置为同一个网段；例如可以把电脑IP设置为192.168.0.188；

- 设置完后打开连接

- 切换操作

三、修改输入通道的名称

四、保存预案功能

- 保存当前设置

- 打开连接后，点击本机保存，可以把当前设置的参数保存，如串口参数、网口IP端口号等设置，保存后下次重新打开软件即可自动获取参数设置，这样就不用每次打开软件重新设置串口、网口等参数。

- 六、附录

- 超级管理员密码：123321，DVI矩阵应选协议：DJ，HDMI矩阵应选协议：HDMI-02_01；

- （注：本操作说明可用于矩阵切换等操作使用，实现用电脑控制矩阵信号切换等操作；需要注意的是，要实现控制大屏拼接与单屏状态，需要使用大屏厂家提供的大屏拼接软件）

- 注：修改矩阵默认IP地址方法：

- 矩阵默认IP：192.168.0.65，端口号：5050，如果需要修改，可以进入菜单修改；

- 当需要进入菜单设置一些功能时、在面板右侧功能键选择：

- 1、按住Menu/mode几秒钟（4-6秒）左右即可进入菜单；

- 2、菜单选项上移：UP；选项下移：Down；选择确认键：Take；

- 返回键：Retrun。

- 进入菜单--IP网络设置--静态IP--按指示点击输入IP，子网掩码，如：要改为192.168.1.20，则输入192.168.001.020，三位不足的前面数字键0补齐即可，点Take确认，再输入子网掩码255.255.255.0，再点Take确认，然后断电重启矩阵生效。